Armar Topología y Asignar IP

Integrantes:

Maria Alexandra Sierra Pabon - 1152079

Materia:

Redes

Docente/Ingeniera:

Carlos Pardo

Universidad Francisco de Paula Santander

Programa de Ingeniería de Sistemas

Cúcuta, Colombia

2025

Introducción

La conexión de redes y la configuración de sus parámetros básicos son fundamentales para el funcionamiento eficiente de cualquier infraestructura de red. A medida que las organizaciones y dispositivos dependen cada vez más de las redes para operar, establecer una red correctamente y asegurarse de que todos los dispositivos se comuniquen de manera efectiva es crucial. Esto implica no solo la interconexión de los dispositivos a través de cables o conexiones inalámbricas, sino también la correcta configuración de parámetros esenciales como las direcciones IP, las puertas de enlace, las máscaras de subred y los servidores DNS. Estas configuraciones básicas permiten que los dispositivos se reconozcan, accedan a recursos compartidos y naveguen por la red de manera estable y segura.

Además, la correcta implementación de configuraciones de red asegura una asignación eficiente de direcciones, evita conflictos y optimiza el uso de los recursos disponibles. Este proceso, aunque puede parecer técnico al principio, se puede realizar mediante herramientas y protocolos estándar como el DHCP, que facilita la asignación dinámica de direcciones IP, o mediante configuraciones manuales, dependiendo de las necesidades de la red. En esta actividad, nos enfocaremos en cómo conectar redes y establecer configuraciones básicas para asegurar una comunicación adecuada entre los dispositivos y la optimización de los recursos de red.

Índice

Importancia de la conexión y configuración básica de redes	3

Objetivos de la actividad	3

Configuraciones Básicas en una Red	4

Asignación de direcciones IP	4

Configuración de la máscara de subred	4

Configuración de la puerta de enlace predeterminada	4

Configuración de servidores DNS	5

# Importancia de la conexión y configuración básica de redes

La conexión adecuada y la configuración de las redes son fundamentales para garantizar una comunicación eficiente y estable entre los dispositivos dentro de una infraestructura. Las redes permiten la transmisión de datos, recursos compartidos y servicios entre equipos, por lo que su correcta configuración es esencial para el buen desempeño de las operaciones. Una red bien configurada asegura que los dispositivos puedan conectarse sin problemas, acceder a internet, compartir archivos y realizar tareas de manera eficiente.

# Objetivos de la actividad

El propósito de esta actividad es proporcionar una comprensión práctica de cómo conectar redes y establecer las configuraciones básicas necesarias para que los dispositivos puedan comunicarse entre sí. Esto incluye la configuración de parámetros fundamentales como las direcciones IP, las máscaras de subred, las puertas de enlace predeterminadas y los servidores DNS. La actividad también abarca la importancia de la asignación dinámica de direcciones a través de DHCP (Protocolo de Configuración Dinámica de Host), lo que optimiza la administración de redes, reduce errores humanos y mejora la eficiencia de la red. A través de este ejercicio, los participantes aprenderán a establecer configuraciones básicas de red, conectar dispositivos correctamente y solucionar problemas comunes de conectividad.

# Configuraciones Básicas en una Red

## Asignación de direcciones IP

Cada dispositivo dentro de una red necesita una dirección IP única para poder comunicarse. Esta dirección puede ser asignada de dos maneras: de forma manual (dirección IP estática) o automáticamente mediante el protocolo DHCP (Protocolo de Configuración Dinámica de Host). La asignación dinámica de IP mediante DHCP es más común en redes grandes, ya que facilita la gestión y evita conflictos de direcciones.

| Acción | Comando |
| --- | --- |
| Ver la configuración IP actual | ipconfig (Windows) o ifconfig (Linux) |
| Configurar IP estática | netsh interface ipv4 set address name="Conexión de área local" static [IP] [Máscara] [Puerta de enlace] (Windows) |
| Configurar IP estática (Linux) | sudo ifconfig [interface] [IP] netmask [Máscara] |
| Habilitar DHCP (Windows) | netsh interface ipv4 set address name="Conexión de área local" source=dhcp |
| Habilitar DHCP (Linux) | sudo dhclient [interface] |

## Configuración de la máscara de subred

La máscara de subred es un conjunto de bits que se utiliza para dividir la red en diferentes segmentos. Este parámetro es esencial para gestionar el tráfico de datos dentro de la red local y permite que los dispositivos dentro de una misma subred puedan comunicarse fácilmente entre sí. Además, facilita la administración de la red al dividirla en secciones más manejables.

| Acción | Comando |
| --- | --- |
| Ver la configuración de red | ipconfig (Windows) o ifconfig (Linux) |
| Cambiar la máscara de subred | netsh interface ipv4 set address name="Conexión de área local" mask=[Máscara] (Windows) |
| Cambiar la máscara de subred (Linux) | sudo ifconfig [interface] netmask [Máscara] |

## Configuración de la puerta de enlace predeterminada

La puerta de enlace predeterminada es el dispositivo que permite la comunicación entre la red local y otras redes, como Internet. Sin la puerta de enlace configurada correctamente, los dispositivos dentro de la red local no podrán acceder a recursos fuera de su propia red, como páginas web o servidores externos.

| Acción | Comando |
| --- | --- |
| Ver la puerta de enlace predeterminada | ipconfig (Windows) o route -n (Linux) |
| Configurar puerta de enlace (Windows) | netsh interface ipv4 set address name="Conexión de área local" gateway=[Puerta de enlace] |
| Configurar puerta de enlace (Linux) | sudo route add default gw [Puerta de enlace] |

## Configuración de servidores DNS

El Sistema de Nombres de Dominio (DNS) traduce los nombres de dominio legibles por humanos (por ejemplo, www.ejemplo.com) en direcciones IP numéricas que los dispositivos de la red pueden entender y utilizar para establecer comunicaciones. La configuración adecuada de los servidores DNS es fundamental para que los dispositivos puedan acceder a sitios web y otros recursos en línea mediante nombres de dominio en lugar de tener que usar direcciones IP directamente.

| Acción | Comando |
| --- | --- |
| Ver los servidores DNS configurados | ipconfig /all (Windows) o cat /etc/resolv.conf (Linux) |
| Configurar DNS (Windows) | netsh interface ipv4 set dns name="Conexión de área local" static [DNS primario] |
| Configurar DNS (Linux) | Editar /etc/resolv.conf para agregar líneas como nameserver [DNS] |

# Tipos de Cables y Conexiones en Redes

## Cableado Ethernet (Cat5e, Cat6)

El cable Ethernet es uno de los tipos más comunes de cable utilizado para las conexiones de red. Los cables de categoría 5e (Cat5e) y categoría 6 (Cat6) son los más usados en redes domésticas y comerciales.

- Cat5e: Es la versión mejorada del Cat5, soporta velocidades de hasta 1 Gbps y es adecuado para distancias de hasta 100 metros.

- Cat6: Ofrece mayor rendimiento que el Cat5e, soportando velocidades de hasta 10 Gbps para distancias de hasta 55 metros, lo que lo hace ideal para redes de alto rendimiento.

| Tipo de Cable | Velocidad | Distancia Máxima | Aplicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Cat5e | Hasta 1 Gbps | 100 metros | Redes domésticas y pequeñas oficinas |
| Cat6 | Hasta 10 Gbps (hasta 55m) | 55 metros (para 10 Gbps) | Redes de alto rendimiento, oficinas grandes |

Cableado de fibra óptica

La fibra óptica utiliza hilos de vidrio o plástico para transmitir datos a través de señales de luz. Este tipo de cable es ideal para distancias largas y altas velocidades de transmisión.

- Fibra monomodo: Ideal para largas distancias (más de 10 km) y altas velocidades.

- Fibra multimodo: Adecuada para distancias cortas (hasta 2 km) y velocidades de transmisión menores en comparación con la monomodo.

| Tipo de Fibra | Distancia Máxima | Aplicación | Ventajas |
| --- | --- | --- | --- |
| Fibra Monomodo | Más de 10 km | Redes de largo alcance, conexiones de datos entre ciudades | Alta velocidad, baja atenuación, ideal para distancias largas |
| Fibra Multimodo | Hasta 2 km | Redes locales de alto rendimiento en edificios | Mayor ancho de banda, adecuado para distancias cortas |

## Conexiones inalámbricas (Wi-Fi

El Wi-Fi es una tecnología de red que permite la comunicación sin cables mediante ondas de radio. La configuración de una red Wi-Fi adecuada depende de la velocidad de la conexión (como 802.11n, 802.11ac o 802.11ax) y de la ubicación de los puntos de acceso para asegurar una cobertura adecuada en todo el área de la red.

| Tecnología Wi-Fi | Velocidad Máxima | Distancia de Cobertura | Frecuencia | Aplicación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 802.11n (Wi-Fi 4) | Hasta 600 Mbps | Hasta 70 metros | 2.4 GHz y 5 GHz | Redes domésticas y pequeñas oficinas |
| 802.11ac (Wi-Fi 5) | Hasta 1.3 Gbps | Hasta 90 metros | 5 GHz | Redes comerciales y de alto rendimiento |
| 802.11ax (Wi-Fi 6) | Hasta 9.6 Gbps | Más de 90 metros | 2.4 GHz y 5 GHz | Redes de alta densidad, oficinas, y entornos públicos |

# Diferencias entre cables de red y sus aplicaciones

Los cables de red, como el Cat5e y Cat6, se usan para conectar dispositivos en r	edes locales (LAN) mediante cables físicos. Por otro lado, los cables de fibra óptica se utilizan en redes de mayor alcance o en aplicaciones que requieren una transmisión de datos a largas distancias con alta velocidad. Las conexiones Wi-Fi, aunque más convenientes por ser inalámbricas, pueden ser menos estables y tener un alcance más limitado en comparación con los cables físicos.

| Tipo de Cable | Uso Principal | Ventajas | Desventajas |
| --- | --- | --- | --- |
| Cable de cobre (Ethernet) | Conexión en redes locales (LAN), oficinas, hogares | Económico, fácil de instalar, buena velocidad para distancias cortas | Menor velocidad en distancias largas |
| Fibra Óptica | Redes de largo alcance, interconexión de edificios | Alta velocidad, ideal para distancias largas | Más costoso, requiere equipo especializado |
| Wi-Fi (inalámbrico) | Redes locales sin cables, acceso a internet | Flexible, sin cables, ideal para dispositivos móviles | Menor estabilidad y velocidad en comparación con cables |

### Paso 1: Crear un nuevo archivo en Cisco Packet Tracer

- Abre Cisco Packet Tracer.

- Crea un nuevo archivo: haz clic en "Nuevo" para iniciar una nueva simulación.

- Guardar el archivo: Guarda el archivo como Comndos.pkt.

### Paso 2: Agregar dispositivos a la red

### Agregar Routers

- Agregar Router0 (ISR4331):

  - En la parte inferior de la pantalla, en la paleta de dispositivos, haz clic en el ícono de "Routers".

  - Elige el modelo "ISR4331".

  - Haz clic en el área de trabajo para agregarlo.

  - Nombra este router como "Router0".

- Agregar Router1 (ISR4331):

  - Repite el paso anterior para agregar un Router ISR4331.

  - Nombra este router como "Router1".

### Agregar Switches

- Agregar Switch0 (2960):

  - En la parte inferior, haz clic en "Switches".

  - Selecciona el modelo "2960".

  - Haz clic en el área de trabajo para agregarlo.

  - Nombra el switch como "Switch0".

- Agregar Switch1 (2960):

  - Repite el paso anterior para agregar otro switch y nómbralo "Switch1".

### Agregar PCs

- Agregar PC1 y PC2 para la Red 1 (200.10.20.x):

  - Haz clic en "End Devices" y selecciona el modelo de PC.

  - Coloca dos PCs (nombradas como PC1 y PC2) en la zona correspondiente para la red 200.10.20.x.

- Agregar PC0, PC1 y PC2 para la Red 2 (200.10.30.x):

  - Coloca tres PCs (nombradas como PC0, PC1 y PC2) en la zona correspondiente para la red 200.10.30.x.

### Paso 3: Conexión de dispositivos

- Conexión entre Router0 y Router1:

  - Usa un cable serial para conectar Router0 a Router1 a través de sus puertos Serial 0/0/0.

### Conexión entre Routers y Switches

- Conexión entre Router0 y Switch0:

  - Usa un cable Ethernet para conectar la interfaz GigabitEthernet 0/1 de Router0 al Switch0.

- Conexión entre Router1 y Switch1:

  - Usa un cable Ethernet para conectar la interfaz GigabitEthernet 0/1 de Router1 al Switch1.

### Conexión entre Switches y PCs

- Conectar Switch0 con PC1 y PC2:

  - Usa cables Ethernet para conectar Switch0 con PC1 y PC2.

- Conectar Switch1 con PC0, PC1 y PC2:

  - Usa cables Ethernet para conectar Switch1 con PC0, PC1 y PC2.

Conectalos según la imagen, utilizando los siguientes cables:

- Cable serial para la conexión entre Router0 y Router1 (WAN).

- Cables Ethernet para conectar routers a switches y switches a PCs.

#### Tabla de conexiones:

| Dispositivo | Conectado a | Interfaz | Cable |
| --- | --- | --- | --- |
| Router0 | Router1 | Serial 0/0/0 | Serial |
| Router0 | Switch0 | GigabitEthernet 0/1 | Ethernet |
| Router1 | Switch1 | GigabitEthernet 0/1 | Ethernet |
| Switch0 | PC1 | FastEthernet 0/1 | Ethernet |
| Switch0 | PC2 | FastEthernet 0/2 | Ethernet |
| Switch1 | PC0 | FastEthernet 0/1 | Ethernet |
| Switch1 | PC1 | FastEthernet 0/2 | Ethernet |
| Switch1 | PC2 | FastEthernet 0/3 | Ethernet |

### Paso 4: Asignación de Direcciones IP

### PCs

Asegúrate de que cada PC tenga una IP estática que esté dentro de su subred correspondiente. Para ello:

- Haz clic en PC1 de la Red 1.

  - Ve a la pestaña "Config" y selecciona la opción "IPv4".

  - Asigna la dirección IP 200.10.20.2, máscara 255.255.255.0, y Gateway 200.10.20.1.

- Haz lo mismo para PC2 de la Red 1, asignando la IP 200.10.20.3.

- Haz lo mismo para PC0 de la Red 2, asignando la IP 200.10.30.2, máscara 255.255.255.0, y Gateway 200.10.30.1.

- Para PC1 y PC2 de la Red 2, asigna las IPs 200.10.30.3 y 200.10.30.4, respectivamente, con la misma máscara y gateway.

### Routers

Ahora, configura las interfaces en los routers con las direcciones IP correspondientes:

#### Router0 (WAN y LAN)

- Conectar la interfaz WAN:

  - Haz clic en Router0.

Ve a la pestaña "CLI" y escribe los siguientes comandos:

 enable

configure terminal

interface serial 0/0/0

ip address 200.10.40.1 255.255.255.252

no shutdown

exit

- Conectar la interfaz LAN:

A continuación, configura la interfaz LAN de Router0 con la siguiente configuración:

 interface gigabitethernet 0/1

ip address 200.10.20.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

#### Router1 (WAN y LAN)

- Conectar la interfaz WAN:

Haz clic en Router1 y ve a la pestaña "CLI" para ingresar los comandos siguientes:

 enable

configure terminal

interface serial 0/0/0

ip address 200.10.40.2 255.255.255.252

no shutdown

exit

- Conectar la interfaz LAN:

Configura la interfaz LAN de Router1 con:

 interface gigabitethernet 0/1

ip address 200.10.30.1 255.255.255.0

no shutdown

  - exit

- PCs:
 Configura las direcciones IP estáticas de los PCs, usando las subredes de acuerdo con el esquema de red.

#### Tabla de direcciones IP para PCs:

| PC | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | 200.10.20.2 | 255.255.255.0 | 200.10.20.1 |
| PC2 | 200.10.20.3 | 255.255.255.0 | 200.10.20.1 |
| PC0 | 200.10.30.2 | 255.255.255.0 | 200.10.30.1 |
| PC1 | 200.10.30.3 | 255.255.255.0 | 200.10.30.1 |
| PC2 | 200.10.30.4 | 255.255.255.0 | 200.10.30.1 |

- Routers:

  - Router0 (conectado a LAN 1):

    - Conexión WAN: 200.10.40.1/30

    - Conexión LAN: 200.10.20.1/24

  - Router1 (conectado a LAN 2):

    - Conexión WAN: 200.10.40.2/30

    - Conexión LAN: 200.10.30.1/24

#### Comandos para configurar los routers:

Configurar Router0:

 enable

configure terminal

! Configuración de la interfaz WAN

interface serial 0/0/0

ip address 200.10.40.1 255.255.255.252

no shutdown

exit

! Configuración de la interfaz LAN

interface gigabitethernet 0/1

ip address 200.10.20.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

Configurar Router1:

 enable

configure terminal

! Configuración de la interfaz WAN

interface serial 0/0/0

ip address 200.10.40.2 255.255.255.252

no shutdown

exit

! Configuración de la interfaz LAN

interface gigabitethernet 0/1

ip address 200.10.30.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

### Paso 5: Configurar el enrutamiento entre los routers

Para que los routers se comuniquen entre sí y con las redes LAN, se deben configurar rutas estáticas o utilizar un protocolo de enrutamiento. En este caso, utilizaremos rutas estáticas.

#### Comandos para rutas estáticas:

Agregar ruta estática en Router0:

 ip route 200.10.30.0 255.255.255.0 200.10.40.2

Agregar ruta estática en Router1:

 ip route 200.10.20.0 255.255.255.0 200.10.40.1

### Paso 6: Verificación de la conectividad

- Verificar las conexiones entre PCs:

  - En cada PC, abre la terminal y usa el comando ping para verificar la conectividad entre dispositivos:

Por ejemplo, desde PC1 (200.10.20.2) intenta hacer ping a PC0 (200.10.30.2):

 ping 200.10.30.2

- Verificar las tablas de enrutamiento en los routers:

Usa el siguiente comando en cada router para verificar que las rutas están correctamente configuradas:

 show ip route

- Comprobar las interfaces de los routers:

Verifica que todas las interfaces estén activas (sin errores) con el comando:

 show ip interface brief

### Paso 7: Configuración adicional (si es necesario)

Si necesitas más funciones, como DHCP para los PCs o configuraciones adicionales en los switches, puedes añadirlas:

#### Configuración de DHCP en Router0 (si se desea asignar IPs automáticamente a los PCs):

ip dhcp pool LAN1

network 200.10.20.0 255.255.255.0

default-router 200.10.20.1

dns-server 8.8.8.8

#### Configuración de VLANs en los switches (si deseas segmentar la red):

vlan 10

name LAN1

vlan 20

name LAN2

### Conclusión

El proceso de configuración de una red utilizando Cisco Packet Tracer ha demostrado ser un ejercicio valioso para entender los fundamentos de la interconexión de dispositivos dentro de una topología de red, incluyendo la implementación de enrutamiento estático, la asignación adecuada de direcciones IP y la verificación de la conectividad. Este ejercicio no solo ha servido como una práctica de simulación, sino que también ha permitido profundizar en conceptos clave de redes, como el funcionamiento de routers, switches y PCs, y cómo interactúan estos dispositivos dentro de un entorno interconectado.

A lo largo de la configuración, hemos aprendido cómo agregar y conectar dispositivos de red, cómo configurar interfaces de routers tanto en redes WAN como LAN, y cómo asegurarnos de que las rutas entre los routers sean correctas para permitir la comunicación entre diferentes subredes. La configuración de enrutamiento estático es crucial en este tipo de red pequeña, ya que permite que los routers conozcan cómo llegar a las redes remotas a través de rutas específicas, sin la necesidad de protocolos de enrutamiento dinámico. Esto proporciona una comprensión más profunda del comportamiento y la administración de rutas en una red.

Uno de los aspectos más importantes que se ha cubierto en esta actividad es la asignación de direcciones IP. Al asignar direcciones estáticas a los dispositivos en cada red, los estudiantes pueden observar la organización y segmentación de las direcciones dentro de una red, asegurando que cada dispositivo tenga una dirección única y se pueda comunicar correctamente con otros dispositivos dentro de la misma subred o en otras subredes, a través de los routers. Este ejercicio subraya la importancia de una planificación adecuada de direccionamiento IP, que es fundamental en redes más grandes y complejas.

La verificación de la conectividad es un paso fundamental que nos permitió confirmar que la configuración de las interfaces y el enrutamiento estático se realizó correctamente. El uso de herramientas como el ping y el comando show ip route en los routers para verificar la tabla de enrutamiento y la conectividad de los dispositivos, no solo garantiza que los dispositivos puedan comunicarse entre sí, sino que también permite identificar posibles errores de configuración antes de que se conviertan en problemas más graves.

Además, este proceso nos ha mostrado cómo los switches operan en una red, facilitando la comunicación entre los dispositivos dentro de la misma red local, y cómo se integran en la topología general. Los switches permiten que los dispositivos en una red compartan recursos y se comuniquen de manera eficiente. Su función es crítica en redes más grandes, donde la segmentación de tráfico y la administración de conexiones se vuelven esenciales.

Este ejercicio también ha destacado la importancia de utilizar Cisco Packet Tracer como herramienta educativa. A través de esta plataforma, los estudiantes tienen la oportunidad de crear simulaciones realistas sin la necesidad de equipos físicos costosos. Este tipo de entornos virtuales permiten una mejor comprensión de cómo funciona el mundo de las redes y cómo los administradores de red manejan la configuración y solución de problemas en el mundo real. Además, Packet Tracer ofrece un entorno seguro para practicar y experimentar, lo que permite a los estudiantes aprender de sus errores sin comprometer la infraestructura de una red real.

En resumen, la configuración de esta red simulada ha sido una oportunidad para practicar y comprender mejor los aspectos fundamentales del diseño, la implementación y la administración de redes. Ha quedado claro que la correcta configuración de routers, switches y dispositivos finales no solo depende de la asignación adecuada de direcciones IP y el enrutamiento, sino también de la verificación continua y la resolución de problemas. Este ejercicio refuerza la importancia de seguir buenas prácticas al crear topologías de red, planificar direcciones y configuraciones de forma eficiente, y realizar pruebas para asegurar que la red funcione correctamente en un entorno real o simulado.

Este proyecto ha proporcionado una visión integral de cómo se estructuran las redes en la práctica, permitiendo a los estudiantes dar el siguiente paso hacia la comprensión de redes más complejas, donde los protocolos de enrutamiento dinámico, la seguridad y la gestión avanzada de redes juegan un papel crucial en el mantenimiento y expansión de una infraestructura de red.